OGGETTO:  costruzione tramite stampa 3d di supporti per sensori al silicio

Con la presente chiediamo  la fornitura di numero dieci supporti per sensori al silicio ottenuti con tecnologia di stampaggio 3D a fusione di polveri di leghe di alluminio.  (vedi figg.1-2-3-4).

La fornitura  in oggetto dovrà comprendere   dieci  supporti in due tipologie e successiva sabbiatura .

CARATTERISTICHE TECNICHE SEL SISTEMA:

I supporti in oggetto  sono di due tipologie(vedi disegni allegati):

- Un supporto a forma di profilo quadrato chiamato “ Distanziale quattro silici piazz 500”figg.1-2-4

- Un supporto a forma di profilo quadrato chiamato “ Distanziale quattro silici piazz 300”figg.1-2-3

I supporti in oggetto devono  rispondere ai seguenti requisiti:

1.	mantenere una precisione costruttiva come da  disegni allegati,

2.	I supporti devono mantenere una planarità totale di ±0,1mm,

Nelle immagini sono evidenziati i modelli 3D(figg.1-2) e i disegni costruttivi 2D(figg.3-4).

Variazioni rispetto ai disegni 2D: nel dettaglio 6 di entrambe le tipologie(figg.3-4)  non considerare il canale centrale di 0,3mm di larghezza e non considerare il dente centrale di 0,2 mm.

Le immagini (figg.1-2) in allegato si riferiscono al prodotto finito, quello che si chiede è un semilavorato senza i canali da un lato e con un sovrametallo di  0,2 mm dal lato dente centrale.

la fornitura dovra’ prevedere  numero dieci supporti, cinque come “ Distanziale quattro silici piazz 500” e cinque come “ Distanziale quattro silici piazz 300” e successivo trattamento di sabbiatura.

La fornitura  dovrà comprendere anche la spedizione a INFN Bologna , viale Berti Pichat 6/2 40128 Bologna.

Alla ditta aggiudicatrice saranno inviati successivamente i disegni dei particolari e i modelli in 3D nel formato elettronico *.step e dei supporti.

COLLAUDO E CONSEGNA

Il collaudo dovrà essere eseguito da nostro personale INFN

Durante il collaudo si eseguiranno le seguenti operazioni:

1	verifica visiva e dimensionale della conformità delle parti alle specifiche di progetto

2	verifica della funzionalità dei componenti

Il trasporto presso INFN sezione di Bologna sarà a carico del fornitore.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4